国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

印刷技术术语

第6部分：孔版印刷术语

Terminology of graphic technology—

Part 6: Terms for permeographic printing

（在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上）。

（征求意见稿）

（2024年6月17日）

GB/T 9851.6—202X

代替GB/T 9851.6—2008

ICS 37.100.01

CCS A 17

中华人民共和国国家标准

发布

202X-XX-XX发布

202X-XX-XX实施

目 次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 基础术语	1

4 制版	1

5 印刷	3

6 故障	4

7 典型应用	5

7.1  纺织品印花	5

7.2  转印花纸（膜）印刷	5

7.3  面板印刷	5

7.4  太阳能电池片印刷	6

7.5  电子电路印刷	6

7.6  薄膜开关电路印刷	6

7.7  被动元器件印刷	6

7.8  其他应用	6

参考文献	8

中文索引	9

英文索引	10

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

GB/T 9851《印刷技术术语》分为9个部分。

第1部分：基本术语；

第2部分：印前术语；

第3部分：凸版印刷术语；

第4部分：平版印刷术语；

第5部分：凹版印刷术语；

第6部分：孔版印刷术语；

第7部分：印后加工术语；

第8部分：数字印刷术语；

第9部分：书刊印刷术语。

本文件为GB/T 9851的第6部分。

本文件代替GB/T 9851.6—2008《印刷技术术语  第6部分：孔版印刷术语》。

本文件与GB/T 9851.6—2008相比，除结构调整和编辑性修改外，主要变化如下：

—更改了标准的范围（见第1章,2008年版第1章）；

—对本文件的结构和内容重新进行了调整，由5个章节调整为7个章节；

—本文件增加了第2章规范性引用文件；

—第2章的标题由“孔版印刷”更改为“第3章 基础术语”，增加、更改和删减了若干术语（见第3章，2008年版的第2章）；

—第3章的标题由“网印版”更改为“第4章 制版”，增加、更改和删减了若干术语（见第4章，2008年版的第3章）；

—第4章的标题由“网版印刷机”更改为“第5章 印刷”，增加、更改和删减了若干术语（见第5章，2008年版的第4章）；

—第5章的标题由“印刷故障”更改为“第6章 故障”，增加、更改和删减了若干术语（见第6章，2008年版的第5章）；

—本文件新增加第7章典型应用。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家新闻出版署提出。

本文件由全国印刷标准化技术委员会网版印刷分技术委员会（SAC/TC 170/SC 2）归口。

本文件起草单位：田菱新材料（厦门）有限公司、佛山市顺德区容桂意达电子薄膜器件有限公司、浙江澳宇新材料科技有限公司、常州普雷特印刷科技有限公司、无锡市科虹标牌有限公司、浙江图布数字科技有限公司、深圳市印刷行业协会、安徽江南春包装科技有限公司、昆山兴协和科技股份有限公司、广东省中山市中益油墨涂料有限公司、厦门巴藤南理环保科技有限公司、深圳职业技术大学、江苏友迪激光科技有限公司、深圳市斯达高瓷艺有限公司、中山市纺织工程学会、新乡巴山航空技术股份有限公司、义乌佳诚机械科技有限公司、常德金鹏印务有限公司、东莞长联新材料科技股份有限公司、深圳市博研商用设备有限公司、青岛辉明广告制品有限公司、宁波彩谊薄膜开关有限公司、石家庄明远科技有限公司、广东省良展有机硅科技有限公司、东莞市彩韵新材料有限公司、常州亚龙电子科技有限公司、广东彩格科技有限公司。

本文件主要起草人： 郑军明、程爽、何群英、陈宇、巢亚平、钱小玲、张志豪、王利婕、陈利帮、张勰军、郑敬尉、李金钞、张旭亮、吴景舟、詹培明、黄明华、赵树良、陈家淼、欧立国、赵文爱、郭宏亮、胡朝辉、朱学文、杨虎祥、和莎莎、黎莉、吴冬、陈志越、周志敏、温蕾、黄国光。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：GB 9851.7—1988、GB/T 9851.7—1990、GB/T 9851.6—2008。

印刷技术术语

第6部分：孔版印刷术语

- 范围

本文件界定了孔版印刷技术及其应用所涉及的术语和定义。

本文件适用于孔版印刷技术及其应用领域的生产、教学、科研和技术交流等。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 基础术语

3.1

孔版印刷  porous printing (permeographic printing)

印料透过印版的镂空区域，在承印物上形成图文信息的印刷方式。

3.2

网版印刷  screen printing

印版镂空区域呈孔洞状的孔版印刷（3.1）。

3.3

丝网印刷  fabric printing（screen printing）

印版镂空区域由线状材料形成的网版印刷（3.2）。

- 制版

4.1

丝网  screen mesh

经纬线梭织而成，具有相同开孔的网版印刷（3.2）材料。

4.1.1

丝网目数  mesh count  (screen mesh count)

单位长度内丝网（4.1）的开孔数量。

4.1.2

断裂伸长率  breaking elongation radio  (breaking elongation ratio)

丝网（4.1）经向或纬向拉伸至断裂时的伸长量与拉伸前长度的比值。

4.1.3

丝网厚度  thickness of mesh  (screen mesh thickness)

丝网（4.1）两个表面间的最大垂直距离。

4.1.4

开孔宽度  width of mesh opening   (aperture width)

丝网（4.1）相邻两条经线之间和两条纬线之间最大垂直距离的较大值。

4.1.5

开孔面积  aperture area

丝网（4.1）单个网孔的面积。

4.1.6

丝网开孔率  open mesh area ratio（aperture percentage）

一定面积内，开孔总面积与丝网（4.1）面积的比值。

4.1.7

丝网容积  theoretical ink volume

丝网厚度（4.1.3）与开孔面积（4.1.5）的乘积。

4.2

网框  screen printing frame  (screen frame)

固定丝网（4.1）的闭合性框架装置。

4.3

绷网  stretching mesh  (mesh stretching)

张网

将丝网（4.1）拉紧后固定在网框（4.2）上的过程。

4.4

网印基板  stretched mesh plate

绷网后的丝网（4.1）和网框（4.2）组合体。

4.5

感光膜片  indirect photosensitive film

带有感光胶膜层且可将其与基材完整剥离的片状材料。

4.6

网印膜版  screen stencil

网印基板（4.4）与待成像材料膜层的组合体。

4.7

版膜  stencil film  (photosensitive film)

网印基板（4.4）上附着的成像材料膜层。

4.8

版片  stencil film

独立带有镂空图文信息的片状材料或附着在基材上的镂空图文信息层。

4.9

网印版  screen forme

已成像的网印膜版（4.6），或网印基板（4.4）与版片（4.8）的组合体，或网框（4.2）与版片（4.8）的组合体。

4.9.1

直接制版法  direct screen making (direct screen making process)

在网印基板（4.4）上固着待成像材料膜层，形成网印膜版（4.6），再制成网印版（4.9）的方法。

注：待成像材料膜层可以是涂布感光胶形成的膜层，也可以是黏贴的其它待成像材料膜层，如用于激光成像的聚酰亚胺膜。

4.9.2

间接制版法  indirect screen making  (indirect screen making process)

将版片（4.8）固着在网印基板（4.4）上制成网印版（4.9）的方法。

4.9.3

计算机直接制版  computer to screen  （computer to screen making process）

数字化制版

将数字化图文信息直接成像在网印膜版（4.6）上，制成网印版（4.9）的方法。

4.9.4

圆网印版  cylinder screen forme

圆筒状金属网印版（4.9）。

4.10

通孔面积  stencil open area （stencil opening area）

网印版（4.9）上能够通过印料的网孔面积的总和。

4.11

网印版张力   screen forme tension

网印版（4.9）内部平行或垂直于印刷方向，任一截面两侧存在的，垂直于截面、大小相等、方向相反的牵引力。

- 印刷

5.1

网距  off-contact distance

印刷过程中，印刷面（5.8）与承印物之间的最大垂直距离。

5.2

刮墨刀  squeegee

能使印料透过网印版（4.9），转移到承印物上的装置。

5.3

刮墨区  squeegee area (squeegeeing area)

刮墨刀（5.2）在网印版（4.9）上运行的区域。

5.4

刮墨角度  squeegee angle

印刷过程中，刮墨刀（5.2）与网印版（4.9）之间的最小夹角。

5.5

刮墨压力  squeegee pressure (squeegeeing pressure)

印刷过程中，刮墨刀（5.2）作用于网印版（4.9）上的线压力。

5.6

网印版回弹力  snap-of   (stencil resiliency)

印刷过程中，衡量网印版（4.9）与承印物之间分离速度的能力。

注：网印版回弹力主要与网印版张力（4.11）和网距（5.1）有关。

5.7

置墨区  ink set  (ink reservoir)

平面网印版（4.9）上预存印料的非图文区域。

5.8

印刷面  printing side

P面

印刷过程中，网印版（4.9）与承印物接触的面。

5.9

刮墨面  squeegee side  (squeegeeing side)

S面

印刷过程中，网印版（4.9）与刮墨刀（5.2）接触的面。

5.10

油墨消耗量  ink consumption

单一网印版（4.9）刮印一遍，承印物上增加的湿印料的质量。

- 故障

6.1

堵版  filling in

网印版（4.9）图文区域网孔堵塞无法正常透墨的缺陷。

6.2

印刷图文变形  stencil image distort

印刷图文与预设图文尺寸的差值超出允差范围的缺陷。

6.3

锯齿  saw-tooth effect  (sawtooth)

网版印刷品图文边缘呈现超出允差范围的规律性凹凸缺陷。

6.4

<网印>鬼影  ghost image

再生网印基版（4.4）上呈现出非预设的浅淡图像的缺陷。

6.5

网痕  mesh marks

网版印刷品墨层表面呈现出网状或线状痕迹的缺陷。

6.6

渗墨  flowing in

溢墨

印料挤压扩散到印刷品非图文区域的缺陷。

- 典型应用

- 7.1  纺织品印花

7.1.1

直接印花  direct textile screen printing

通过网版印刷（3.2）将印料在织物上形成图文的方法。

7.1.2

间接印花  indirect textile screen printing

通过网版印刷（3.2）将印料在转印基材上形成图文，再转移到织物上的方法。

- 7.2  转印花纸（膜）印刷

7.2.1

水转印花纸  waterslide transfer paper

通过网版印刷（3.2）在底纸的水溶胶层上印刷图文，遇水后图文能够转移至承载物上的印刷品。

7.2.2

热转移花膜  heat transfer film

通过网版印刷（3.2）在热转移膜上印刷图文，受热加压后图文能够转移至承载物上的印刷品。

- 7.3  面板印刷

7.3.1

操控类印刷面板  controllable panel

使用网版印刷（3.2）方法，印制的具有指示、调控功能的图文信息的面板。

7.3.2

装饰类印刷面板  decorative panel

使用网版印刷（3.2）方法，印制的含有图文信息的非操控类面板。

- 7.4  太阳能电池片印刷

7.4.1

太阳能电池片印刷  solar cell printing

使用网版印刷（3.2）方法，将导电浆料印刷在硅片上形成预设导电电路的印刷方式。

- 7.5  电子电路印刷

7.5.1

蚀刻线路印刷  pattern resist ink printing

使用网版印刷（3.2）方法，将抗蚀刻油墨印刷在覆铜板上形成保护线路图形的印刷方式。

7.5.2

直接线路印刷   direct conductive pattern screen printing

使用网版印刷（3.2）方法，在绝缘基材上形成预设导电线路图形的印刷方式。

7.5.3

阻焊印刷 solder resist

使用网版印刷（3.2）方法，对基材上的非焊区形成绝缘保护层的印刷方式。

7.5.4

字符印刷  symbol printing

使用网版印刷（3.2）方法，在板面的特定位置形成标记符号的印刷方式。

- 7.6  薄膜开关电路印刷

7.6.1

薄膜开关电路印刷  membrane touch switch   (membrane switch printing)

使用网版印刷（3.2）方法，在薄膜基材上制成具有操控功能电路的印刷方式。

- 7.7  被动元器件印刷

7.7.1

被动元器件印刷  chip semiconductor passive component printing

使用网版印刷（3.2）方法，在陶瓷胚胎上制成电路和电极的印刷方式。

- 7.8  其他应用

7.8.1

盲文印刷  braille printing

使用网版印刷（3.2）方法，在承印物上制成供盲人触摸读取的凸起圆点和线条符号的印刷方式。

7.8.2

丝网版画  silkscreen  (serigraphy)

使用网版印刷（3.2）方法，进行版画创作的一种艺术形式。

参  考  文  献

[1] GB/T 9851.1—2008  印刷技术术语  第1部分：基本术语

中  文  索  引

B

版膜 ………………………………………… 4.7

版片 ………………………………………… 4.8

被动元器件印刷 ………………………… 7.7.1

绷网（张网） ………………………………… 4.3

薄膜开关电路印刷 ……………………… 7.6.1

C

操控类印刷面板 ………………………… 7.3.1

D

堵版 ………………………………………… 6.1

断裂伸长率 ……………………………… 4.1.2

G

感光膜片 …………………………………… 4.5

刮墨刀 ……………………………………… 5.2

刮墨角度 …………………………………… 5.4

刮墨面（S面） ………………………………… 5.9

刮墨区 ……………………………………… 5.3

刮墨压力 …………………………………… 5.5

<网印>鬼影 ………………………………… 6.4

J

计算机直接制版（数字化制版） ………… 4.9.3

间接印花 ………………………………… 7.1.2

间接制版法 ……………………………… 4.9.2

锯齿 ………………………………………… 6.3

K

开孔宽度 ………………………………… 4.1.4

开孔面积 ………………………………… 4.1.5

孔版印刷 …………………………………… 3.1

M

盲文印刷 ………………………………… 7.8.1

R

热转移花膜 ……………………………… 7.2.2

S

渗墨（溢墨） ………………………………… 6.6

蚀刻线路印刷 …………………………… 7.5.1

水转印花纸 ……………………………… 7.2.1

丝网 ………………………………………… 4.1

丝网版画 ………………………………… 7.8.2

丝网厚度 ………………………………… 4.1.3

丝网开孔率 ……………………………… 4.1.6

丝网目数 ………………………………… 4.1.1

丝网容积 ………………………………… 4.1.7

丝网印刷 …………………………………… 3.3

T

太阳能电池片印刷 ……………………… 7.4.1

通孔面积 …………………………………… 4.10

W

网版印刷 …………………………………… 3.2

网痕 ………………………………………… 6.5

网距 ………………………………………… 5.1

网框 ………………………………………… 4.2

网印版 ……………………………………… 4.9

网印版回弹力 ……………………………… 5.6

网印版张力 ………………………………… 4.11

网印基板 …………………………………… 4.4

网印膜版 …………………………………… 4.6

Y

印刷面（P面） ………………………………… 5.8

印刷图文变形 ……………………………… 6.2

油墨消耗量 ………………………………… 5.10

圆网印版 ………………………………… 4.9.4

Z

直接线路印刷 …………………………… 7.5.2

直接印花 ………………………………… 7.1.1

直接制版法 ……………………………… 4.9.1

置墨区 ……………………………………… 5.7

装饰类印刷面板 ………………………… 7.3.2

字符印刷 ………………………………… 7.5.4

阻焊印刷 ………………………………… 7.5.3

英  文  索  引

A

annnn ………………………………………………………………………………………………………… 4.7

ass ………………………………………………………………………………………………………… 4.8

B

baby ………………………………………………………………………………………………………… 4.7

belt ………………………………………………………………………………………………………… 4.8

C

caby ………………………………………………………………………………………………………… 4.7

celt ………………………………………………………………………………………………………… 4.8

D

………

___________________________